# Specificație Tehnică v5.0 — Sistem de plăți NFC closed-loop: Arhitectură distribuită cu autentificare criptografică și motor de fraudă

Versiune:	5.0

Status:          	Draft final v2

Data:		Aprilie 2026

Autori:          	Zărnescu Raul

Revizie aplicată: V4 → V5

(Titlu, Diagrama a sistemului, Exprimare impersonala, Evaluare performante)

### Capitolul 1: Introducere

1.1 Scopul Documentului

Acest document specifică un Proof of Concept pentru un sistem de plăți NFC closed-loop, implementat ca 5 microservicii Docker pe un singur server. Sistemul acoperă întregul flux: de la comunicația fizică NFC (ESP32 + PN532) până la autorizarea bancară, cu securitate criptografică bazată pe HMAC-SHA256, transport mTLS v1.3, și un motor de fraudă cu scoring ponderat și decay exponențial.

Limitările principale asumate sunt: absența unui HSM pentru stocarea cheilor, vulnerabilitate la Relay Attack NFC, și indisponibilitate la căderea conexiunii Wi-Fi (fără suport offline DDA).

Documentul este organizat în: Arhitectură (Cap. 2), Securitate (Cap. 3), Cazuri speciale (Cap. 4), Hardware POS (Cap. 5), Motor fraudă (Cap. 6), Monitorizare (Cap. 7), Aplicație mobilă (Cap. 8), Criterii de acceptanță (Cap. 9).

1.2 Obiectivul Proiectului

Dezvoltarea unui Proof of Concept care simulează un flux de plată end-to-end: de la interacțiunea fizică dintre un card/telefon și un terminal POS, trecând prin rețele de rutare și servicii de tokenizare, până la autorizarea tranzacției de către o bancă emitentă, sub monitorizarea strictă a unui sistem defensiv de tip SIEM (SOC).

### Capitolul 2: Arhitectura Sistemului.

2.1 Componentele Arhitecturale (Implementarea PoC)

Sistemul backend este segmentat în 5 microservicii izolate, comunicând exclusiv prin API-uri REST/gRPC:

- Payment Gateway: Preia cererea brută de la terminalul POS (ESP32), aplică logica de rate-limiting și o rutează intern.

- Token Service Provider (TSP): Primește un DPAN. Face lookup într-un "Token Vault" securizat pentru a afla PAN-ul real al utilizatorului.

- Card Network Router: Acționează ca dispecer (simulând rolul Visa/Mastercard). Citește primele cifre ale PAN-ului și rutează cererea către banca corectă.

- Issuing Bank (Banca Emitentă): Deține registrele financiare, validează criptografia și ia decizia finală pe baza recomandărilor motorului de fraudă.

- Dashboard: O interfață web de administrare, securizată prin autentificare separată (SSO/MFA), care analizează datele în timp real de la toate micro serviciile.

2.2 Specificații de Interfață și Erori (API Contracts)

Pentru a ghida implementarea, se definește contractul strict pentru interfața dintre POS (ESP32) și Payment Gateway.

Endpoint: POST /api/v1/payments/authorize Protocol: HTTPS (mTLS obligatoriu)

Headers Cerute:

- Content-Type: application/json

- X-Idempotency-Key: <UUIDv4> (ex: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000)

- X-Terminal-Id: <String> (ex: POS-BUC-001) - Trebuie să se potrivească cu CN-ul (Common Name) din certificatul mTLS.

Request Payload (JSON):

Response (200 OK - Approved):

Standard de Eroare:

Unde “STRING_ENUM” poate fi:

- 400 Bad Request (Ex: INVALID_MAC, Payload alterat).

- 401 Unauthorized (Ex: CHALLENGE_REQUIRED, CERTIFICATE_EXPIRED).

- 429 Too Many Requests (Ex: RATE_LIMIT_EXCEEDED, declanșat de Redis).

- 503 Service Unavailable (Ex: IDEMPOTENCY_STORE_DOWN, Fail-Closed Redis).

Endpoint: Step-Up / PIN Challenge

Când tranzacția inițială primește HTTP 401 cu error_code: CHALLENGE_REQUIRED, POS-ul colectează PIN-ul și apelează:

- Endpoint: POST /api/v1/payments/challenge

- Specificația pin_block:

  - Standard: Se va utiliza ISO 9564 Format 4, care leagă criptografic PIN-ul de PAN-ul utilizatorului, prevenind utilizarea aceluiași PIN Block pe un cont diferit.

  - Criptare: Câmpul va fi criptat folosind RSA-OAEP (Padding strict) cu o cheie publică pe 2048-biți aparținând Issuing Bank.

  - Distribuția Cheii: Cheia publică a băncii este descărcată și actualizată de către ESP32 exclusiv în timpul ciclului securizat OTA de reînnoire mTLS (/api/pki/renew).

  - Anti-Replay: PIN Block-ul criptat va include în payload-ul său intern parametrul transaction_id al cererii inițiale. Astfel, un PIN Block interceptat nu va fi valid pentru nicio tranzacție viitoare.

- Request Payload:

De precizat faptul că endpoin-ul Endpoint-ul necesită Header-ul X-Idempotency-Key, dar valoarea acestuia trebuie să fie diferită de cererea inițială (ex: se generează un UUID nou sau se adaugă sufixul -challenge la UUID-ul inițial). Legătura cu tranzacția inițială se face prin câmpul transaction_id din corpul JSON, nu prin header-ul de idempotență.

Endpoint: Certificate Renewal (OTA PKI)

- Endpoint: POST /api/pki/renew

- Autentificare: mTLS obligatoriu (folosind certificatul încă valid, cu maxim 5 zile înainte de expirare).

- Request Payload: Format standard PKCS#10 (Certificate Signing Request - CSR), encodat Base64.

- Response (200 OK):

2.3 Comparație cu Lumea Reală

În realitate aceste 5 entități aparțin unor companii complet diferite, aflate pe continente diferite, iar Card Network-ul nu are niciodată acces la cheile de decriptare ale băncii.

În acest PoC au fost separate logic aceste componente în containere Docker pe același server. Această partiționare permite simularea latențelor de rețea, testarea căderii unui nod (ex: ce face POS-ul dacă TSP-ul nu răspunde) și forțează o separare corectă a responsabilităților (Separation of Concerns).

### Capitolul 3: Securitate și Criptografie

3.1. Autentificare Criptografică și Integritate

- Semnare (MAC): Aplicația HCE generează criptograma MAC strict pe datele în clar (plaintext), concatenate în format canonic UTF-8 cu separatorul “|“:

INPUT = UTF8(Amount_as_string) | UTF8(Currency) | UTF8(Nonce) |

UTF8(Terminal_Timestamp_ISO8601) | UTF8(ATC_decimal)

Ex: plată de 150 de lei

INPUT = "15000|RON|A7F90B1C|2026-04-10T14:30:00Z|42"

MAC    = HMAC-SHA256(Session_Key, INPUT)

= "e3b0c44298fc1c..."

- Algoritm Specificat: Funcția hash utilizată pe întregul sistem (ESP32, Android, Backend) este obligatoriu HMAC-SHA256.

- Criptare în Tranzit: După ce MAC-ul a fost atașat payload-ului JSON în clar, întregul pachet este criptat exclusiv de stratul de transport (mTLS v1.3). Dacă arhitectura va cere vreodată criptare la nivel de aplicație (End-to-End Payload Encryption), se va folosi AES-256-GCM, care generează propriul Authentication Tag simultan cu criptarea datelor

3.2 Protecția Canalului de Comunicație (mTLS)

Pentru a împiedica atacurile de tip Man-in-the-Middle pe rețeaua Wi-Fi, comunicarea dintre POS și Payment Gateway nu se va baza doar pe HTTPS standard. Se va implementa Mutual TLS (mTLS). ESP32 va deține un certificat client pe care serverul îl va valida înainte de a accepta orice conexiune TCP.

3.3 Comparație cu Lumea Reală

În realitate cardurile folosesc certificate digitale (PKI - Public Key Infrastructure) și criptografie asimetrică (RSA/ECC) pentru DDA (Dynamic Data Authentication). DDA permite POS-ului să valideze cardul offline. Acestea sunt reglementate de standardul EMV.

Implementarea unui lanț PKI complet cu ECC (standardul EMV DDA) a fost exclusă datorită limitării provocate de ESP32 din punct de vedere al resurselor și a lipsei necesității validării offline în acest PoC.

### Capitolul 4: Tratare cazuri speciale

4.1 Idempotența Tranzacțiilor

- La inițierea unei plăți, ESP32 va genera un identificator unic (ex: un UUIDv4) numit Idempotency-Key, pe care îl va trimite în header-ul cererii HTTP.

- Se va utiliza Redis ca in-memory data store la nivelul Payment Gateway-ului. Nu se va scrie direct în baza de date relațională pentru a evita latența.

- Când Gateway-ul primește o cerere, va executa comanda Redis SETNX (Set if Not eXists) combinată cu expirare.

  - Dacă SETNX returnează true (cheie nouă), Gateway-ul rutează tranzacția către Issuing Bank, obține rezultatul, îl salvează în Redis sub acea cheie și îl returnează POS-ului.

  - Dacă SETNX returnează false (cheie existentă):

    - Dacă valoarea este PENDING (tranzacția inițială e încă în procesare la bancă, probabil un retry prea rapid de la POS), Gateway-ul va returna HTTP 409 Conflict sau va ține conexiunea deschisă (Long Polling) până se rezolvă.

    - Dacă valoarea este COMPLETED, Gateway-ul returnează imediat rezultatul stocat (cache-ul), fără a lovi din nou Issuing Bank.

- Fiecare Idempotency-Key (UUIDv4 generat de POS) stocat în Redis va avea un TTL strict de 24 de ore.

  - Standardul industriei financiare impune reconcilierea tranzacțiilor la finalul zilei bancare (End-of-Day Batch Processing). Orice retry al unui POS care ajunge după închiderea ferestrei de 24 de ore este considerat o tranzacție nouă la nivel contabil, necesitând intervenție manuală de reconciliere. TTL-ul de 24h curăță memoria Redis sincronizat cu ciclul de viață financiar.

4.2 Gestionarea Latenței și Timeout-urilor

- Se vor defini praguri stricte de Timeout la nivelul POS-ului

- Se va implementa logica de tranzacție "In-Flight" (în desfășurare) la nivelul bazei de date, folosind principii ACID, pentru a preveni condițiile de concurență (race conditions) când un utilizator încearcă plăți simultane.

- La nivelul terminalului POS (ESP32), se aplică următoarele praguri stricte (Hard Timeouts):

  - NFC APDU Timeout (Hardware): 300 ms per comandă (ex: GET PROCESSING OPTIONS). Un timp mai mare indică un atacator care încearcă un "Relay Attack".

  - Network Connect Timeout: 2000 ms pentru stabilirea handshake-ului mTLS cu Gateway-ul.

  - HTTP Read/Response Timeout: 3500 ms. Dacă Gateway-ul nu răspunde în 3.5 secunde, ESP32 închide forțat socket-ul TCP și marchează tranzacția pentru Idempotent Retry (folosind algoritmul Jitter).

  - Timp Total Tranzacție POS: De la prezentarea telefonului până la afișarea rezultatului: maxim 5 secunde.

4.3 Gestionarea Erorilor de Nivel Fizic (NFC/APDU)

- Anti-Collision (ISO 14443-3):

Dacă PN532 detectează mai multe tag-uri/telefoane simultan în câmp, comanda APDU va eșua. ESP32 trebuie să prindă excepția hardware și să afișeze pe ecran: "Vă rugăm apropiați un singur dispozitiv".

- Timeout-uri Hardware (Frame Delay Time):

Fiecare comandă inDataExchange() către PN532 va avea un time-out strict. Dacă telefonul nu răspunde, POS-ul anulează operațiunea (Timeout Error).

- Retry Logic la nivel APDU:

Dacă se primește un CRC Error (pachet corupt din cauza interferenței), ESP32 va face un retry automat și invizibil pentru utilizator la ultima comandă APDU (maxim 2 încercări) înainte de a renunța și a reinițializa câmpul RF.

- Loss of Carrier (Tearing):

Dacă utilizatorul trage telefonul în timpul etapei de GET PROCESSING OPTIONS (Înainte ca MAC-ul să fie calculat), ESP32 va înregistra "Loss of Carrier", va reseta Nonce-ul și va afișa: "Eroare citire. Apropiați din nou". (Notă: Aici nu se aplică idempotența de rețea, deoarece tranzacția nu a părăsit POS-ul).

4.4 Rate Limiting Real la nivel de API Gateway

Pentru a proteja infrastructura backend de epuizarea resurselor (DoS) și atacuri de tip Brute-Force, Payment Gateway-ul va implementa un mecanism hardware/in-memory de Rate Limiting, operând înaintea oricărei procesări logice.

- Algoritmul utilizat: Se va folosi algoritmul Token Bucket sau Sliding Window Log, implementat prin intermediul aceluiași server Redis utilizat pentru idempotență.

- Politici de limitare (Thresholds):

  - Nivel de Terminal (POS ID / Certificat mTLS): Maxim 2 cereri pe secundă per terminal fizic. Orice cerere suplimentară este respinsă instantaneu la nivel de Gateway cu HTTP 429 Too Many Requests, fără a interoga baza de date.

  - Nivel de IP Sursă: Maxim 10 cereri pe secundă per adresă IP (pentru a preveni terminale "Rogue" care fac spam din aceeași rețea).

  - Nivel Global (Circuit Breaker): Dacă Gateway-ul detectează un vârf de trafic care depășește 150 TPS global (3x Baseline), va declanșa instantaneu un Circuit Breaker (Starea OPEN). Raportul de 3x protejează pool-ul de conexiuni al bazei de date și evită erorile cauzate de epuizarea memoriei pentru lock-urile pe rânduri SQL. Orice trafic peste 150 TPS este respins direct din memorie (Redis/Gateway) cu HTTP 503, până când traficul scade sub pragul de siguranță (Starea HALF-OPEN).

4.5 Concurență și Locking Strategy (Prevenirea Double-Spend)

Deși Gateway-ul filtrează duplicatele la nivel de rețea via Redis, microserviciul Issuing Bank trebuie să garanteze consistența datelor la nivel de rând în baza de date relațională (PostgreSQL/MySQL), tratând concurența distribuită.

- Strategia de Locking:

  - La inițierea deducerii fondurilor, ORM-ul sau query-ul SQL va utiliza directiva SELECT ... FOR UPDATE.

  - Aceasta blochează (lock) exclusiv rândul acelui cont specific din tabelul Users/Accounts pentru durata tranzacției SQL.

  - Dacă a doua cerere încearcă să citească soldul, va fi pusă în așteptare (queue) de către motorul bazei de date până când prima cerere face COMMIT sau ROLLBACK.

- Distributed Consistency (Tranzacții ACID):  Orice actualizare a soldului (Accounts) trebuie să se facă în exact aceeași tranzacție SQL cu scrierea istoricului (Ledger). Dacă scrierea în Ledger eșuează, soldul face Rollback automat, garantând consistența absolută.

4.6 Eliminarea SPOF pe Redis (High Availability)

Utilizarea Redis pentru idempotență și Rate Limiting impune tratarea sa ca infrastructură critică de Tier 1.

- Arhitectura Redis: Se va implementa un cluster Redis Sentinel (minim 3 noduri: 1 Master, 2 Replicas) pentru failover automat.

- Persistența Datelor: Deoarece pierderea cheilor de idempotență duce la double-spending, Redis Master va fi configurat cu AOF (Append Only File) activat cu politica appendfsync everysec.

- Comportament la Compromitere/Eșec Total: Dacă întregul cluster Redis pică, Payment Gateway-ul este proiectat să eșueze "închis" (Fail-Closed). Gateway-ul va respinge TOATE tranzacțiile cu HTTP 503 Service Unavailable pentru a preveni bypass-ul mecanismului de idempotență sau al rate limiting-ului.

4.7 Incident Responce: Comportament Fail-Closed și Recuperare Redis

Decizia de Fail-Closed a sistemului Redis protejează integritatea financiară, dar generează downtime. Această realitate este asumată și guvernată de următorul SLA:

- Alertare: Intrarea Gateway-ului în starea HTTP 503 declanșează instantaneu o alertă de nivel P1 (Priority 1) în sistemul SOC/PagerDuty.

- Recuperare Automată (RTO - Recovery Time Objective): Timpul maxim acceptat pentru ca Redis Sentinel să finalizeze alegerile și să promoveze replica la Master este de 30 secunde.

- Tratarea pe POS (Mitigare Thundering Herd): Pentru a preveni prăbușirea serverului Redis Sentinel/Gateway la reconectarea simultană a mii de terminale după o pană de 30 de secunde, ESP32 NU va face retry imediat sau la intervale fixe. Se va implementa un algoritm de Exponential Backoff cu Full Jitter.

  - Formula de așteptare: timp_asteptare = random_between(0, min(cap_maxim, baza * 2^incercare)).

  - Baza va fi 1000 ms, iar cap_maxim va fi 10000 ms.

  - Terminalul va afișa: "Sistem Indisponibil. Reconectare automată..." și va lansa maximum 3 încercări cu Jitter înainte de a anula definitiv tranzacția curentă.

Notă de limitare asumată: Procedura de mai sus descrie comportamentul ideal al sistemului. În absența unui orchestrator dedicat (ex: Kubernetes cu liveness probes sau un Load Balancer cu health checks configurate), detectarea căderii Redis și tranziția în starea 503 pot introduce o latență suplimentară de până la 5-10 secunde față de RTO-ul de 30s specificat. Această latență este acceptată pentru faza de PoC și documentată explicit.

### Capitolul 5: Specificațiile Terminalului POS

5.1 Hardware Selectat

- Microcontroller: ESP32 (gestionare Wi-Fi, mTLS și logică de stare).

- NFC Reader: Modul PN532 (conectat via SPI).

- Interfață: Display și Matrix Keypad.

5.2 Fluxul de Execuție

- Casierul introduce suma. ESP32 generează un număr aleator (Nonce) si un identificator unic (Idempotency-Key).

- ESP32 trimite o comandă APDU SELECT APPLICATION către telefon prin câmpul electromagnetic al PN532-ului.

- ESP32 trimite comanda GET PROCESSING OPTIONS, furnizând Suma, Moneda, Timestamp-ul și Nonce-ul.

- Telefonul răspunde cu DPAN-ul și Criptograma (MAC-ul calculat).

- ESP32 împachetează aceste date în JSON și face un HTTPS POST către API-ul Payment Gateway.

5.3 Lifecycle-ul Certificatelor mTLS pe Hardware

- Stocare Securizată: ESP32 nu va stoca certificatele în memoria Flash în clar. Se va activa funcționalitatea hardware ESP32 Flash Encryption și Secure Boot V2. Cheia privată a clientului mTLS va fi criptată transparent de controlerul hardware la scriere/citire.

- Provisioning Inițial: Certificatul inițial și Cheia Publică RSA curentă a Issuing Bank, necesară pentru criptarea PIN-ului vor fi injectate via conexiune fizică (UART/JTAG) la scriere.

- Rotația (Rotation): Certificatele au TTL de 30 de zile. ESP32 rulează un cron task zilnic. Cu 5 zile înainte de expirare, ESP32 face un request HTTPS autentificat mTLS către endpoint-ul /api/pki/renew pentru a descărca noul certificat și noua cheie, suprascriind partiția NVS criptată (via OTA update a partiției de date).

- Expirare în Producție: Dacă rotația eșuează și certificatul expiră, terminalul intră în starea BRICKED_PENDING_MANUAL_RESET, afișând "Eroare Securitate 0x01". Necesită intervenție fizică.

### Capitolul 6: Sistemul Avansat de Fraud Scoring

6.1 Matematica Modelului de Fraudă

Nu se vor folosi reguli hardcodate cu praguri absolute. Decizia se va baza pe o ecuație de scoring ponderat, în care fiecare vector de risc este normalizat pe o scară de la 0 la 1, conform formulei:

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒=𝑖=1𝑛𝑊𝑖×𝑁𝑖

Unde 𝑊𝑖 reprezintă ponderea regulii (Weight), iar 𝑁𝑖 reprezintă valoarea normalizată a deviației (Normalized Value). Suma ponderilor   𝑊𝑖=100.

- Exemplu Calcul (𝑁𝑖):

  - Factor V (Velocity - Ponderea 𝑊1=30): Numărul de tranzacții (T) în ultimele 10 minute. Dacă 𝑇=0⇒𝑁1=0. Dacă 𝑇≥5⇒𝑁1=1. (Ex: Pentru 3 tranzacții, 𝑁1=0.6).

  - Factor A (Amount Deviation - Ponderea 𝑊2=40): Raportul dintre suma cerută și media istorică. Se folosește o funcție sigmoidală pentru a netezi variațiile. Dacă cererea este de 10 ori media, 𝑁2≈0.95.

  - Factor L (Location Velocity - Ponderea 𝑊3 = 30): Viteza fizică calculată (km/h) între ultimele 2 POS-uri folosite de token. Dacă spre exemplu 𝑣>900 km/h𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒,𝑁3=1.

- Ajustarea Scorului: În exemplul de mai sus, dacă avem 𝑇=3  (𝑁1=0.6), 𝐴=normal (𝑁2=0.1) și 𝐿=normal (𝑁3=0), calculul este:

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒=30×0.6+40×0.1+30×0=18+4+0=22

6.2 Decizia Executabilă

- 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 < 40 : ALLOW.

- 40 ≤𝑅𝑖𝑠𝑘𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤75 : STEP-UP. Banca returnează Gateway-ului statusul HTTP 401 Unauthorized / challenge_required. Gateway-ul anunță POS-ul, iar POS-ul solicită introducerea PIN-ului.

- 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 > 75 : DENY (Suspected Fraud).

6.3 Degradarea Riscului (Risk Decay)

Starea curentă a scorului va fi stocată în baza de date în tabelul User_Risk_Profiles (Câmpuri: Current_Score, Last_Transaction_Timestamp).

La inițierea unei noi tranzacții, înainte de a adăuga noul risc, sistemul calculează scorul degradat conform formulei:

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒=𝑅𝑖𝑠𝑘𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡×𝑒−𝜆Δ𝑡

- Δ𝑡 : Timpul scurs (în ore) de la Last_Transaction_Timestamp.

- 𝜆 (Rata de decay): Configurată la 0.173 , ceea ce produce un Half-Life de exact 4 ore.

- Exemplu: Dacă un utilizator a atins un scor de alertă de 60 din cauza frecvenței, după 4 ore de inactivitate, scorul său evaluat va fi 30, ieșind din zona de PIN Challenge ("Step-Up").

6.4 Execuția Politicii

- Scor mic: Aprobare.

- Scor mediu ("Step-Up"): Intervenție necesară (ex: solicitarea unui PIN pe POS sau aprobare push în aplicația mobilă).

- Scor critic: Refuz tranzacțional și blocare temporară a tokenului.

### Capitolul 7: Securitate Defensivă și Monitorizare SOC

7.1 Jurnalizare Structurată

Toate componentele sistemului (microserviciile) vor genera log-uri exclusiv în format JSON (Structured Logging). Acestea trebuie să includă obligatoriu: timestamp, event_type, terminal_id, trace_id (pentru urmărirea cererii prin microservicii) și statusul.

Se va implementa o arhitectură de Audit Logging Incoruptibil:

- Append-Only Storage (WORM): Log-urile financiare și de securitate vor fi trimise către o stocare de tip WORM (Write Once, Read Many), cum ar fi un bucket AWS S3 cu Object Lock activat, sau o partiție strict append-only la nivel de kernel.

- Log Chaining (Înlănțuire Criptografică): Fiecare intrare în log va include un hash calculat pe baza log-ului anterior. 𝐻𝑎𝑠h𝑁=SHA256𝐿𝑜𝑔𝐷𝑎𝑡𝑎𝑁+𝐻𝑎𝑠h𝑁−1.

- Dacă un atacator modifică sau șterge o tranzacție din mijlocul fișierului de audit, întregul lanț criptografic se rupe, iar sistemul SIEM va ridica instantaneu o alertă de "Log Tampering Detected".

7.2 Alerte anomalii (SIEM)

Se vor dezvolta reguli de detecție pentru anomalii (ex: atacuri Brute Force pe criptograme, scanări de porturi interne între containerele Docker, sau mismatch între certificatele mTLS și adresele IP de origine). Un agent (ex: Filebeat / Wazuh) va trimite aceste log-uri către un SIEM central, unde aceste nereguli vor fi analizate si atenționate.

7.3 Observabilitate și Metrici (Monitorizare Proactivă)

Sistemul va implementa standardul industriei pentru monitorizarea microserviciilor: Metoda RED (Rate, Errors, Duration). Se va utiliza un stack dedicat (ex: Prometheus pentru colectare, Grafana pentru vizualizare).

Metrici Obligatorii (RED):

- Rate (Trafic): Numărul de tranzacții pe secundă (TPS) procesate de Gateway și de Issuing Bank.

- Errors (Erori): Procentajul de răspunsuri HTTP 4xx (Erori de client/Criptografie invalidă) și 5xx (Erori interne/Timeout).

- Duration (Latență): Măsurarea timpului de răspuns în percentile: p50 (mediana), p90, și p99. O latență P99 > 1500 ms constituie o încălcare a NFR-02 și declanșează automat Alertă de Performanță (SLA Breach). O latență P99 > 2000 ms indică o degradare critică activă (database lock contention sau network partition) și necesită escaladare imediată la nivel P1.

7.4 Core Events

Pentru a permite auditarea de business, fiecare tranzacție va emite evenimente clare pe un message broker intern (sau în log-urile JSON structurate), marcând schimbările de stare:

- TX_INITIATED (Generat de Gateway la primirea payload-ului).

- CRYPTO_VALIDATED (Generat de Issuing Bank după verificarea HMAC).

- FRAUD_SCORED (Include scorul exact, ex: 35).

- LEDGER_UPDATED (Tranzacție finalizată cu succes) sau TX_REJECTED (Tranzacție refuzată, cu motivul specificat).

7.5 Alertare Concretă (Alerting Rules)

Prin dashboard se vor trimite notificari automat pe baza următoarelor reguli concrete, definite în sistemul de monitorizare:

- Alertă de Performanță (SLA Breach): Dacă latența p95 la nivelul Gateway-ului depășește 1500ms pentru mai mult de 3 minute consecutive.

- Alertă de Disponibilitate: Dacă rata erorilor HTTP 5xx depășește 1% din traficul total pe o fereastră de 5 minute.

- Alertă de Fraudă/Atac: Dacă numărul de evenimente CRYPTO_VALIDATED cu status "Failed" (MAC invalid) depășește 10 pe minut, indicând un atac activ de tip brute-force asupra cheilor pe terminalele POS.

- Alertă de Hardware: Dacă Circuit Breaker-ul de la nivelul Gateway-ului trece în starea OPEN (refuzând automat traficul).

7.6 Amenințări backend

Pe lângă amenințările la nivel de dispozitiv, modelul de amenințare la nivel de Backend este definit și mitigat astfel:

- T1: Replay Attack la nivel de Backend:

  - Dacă: Atacatorul interceptează payload-ul JSON și face POST la infinit către Gateway.

  - Baza de date a Issuing Bank stochează ultimul ATC (Counter) pentru fiecare dpan. Backend-ul acceptă tranzacția doar dacă ATC_primit > ATC_stocat. Aceasta este o validare matematică strictă (Strictly Monotonically Increasing), care face payload-ul interceptat invalid la a doua utilizare.

- T2: Token Leakage din Token Vault:

  - Dacă: Baza de date TSP este spartă, expunând maparea DPAN -> PAN.

  - Datele din Token Vault sunt protejate prin Encryption-at-Rest (AES-256-GCM). Cheia de criptare a bazei de date (Data Key) este învelită (wrapped) de o Master Key stocată pe un server KMS (Key Management Service) separat.

- T3: Compromiterea Agentului Redis:

  - Dacă: Atacatorul șterge manual cheile de idempotență din Redis pentru a forța o dublă taxare.

  - Gateway-ul folosește un cont Redis cu permisiuni minime (ACL limitat doar la comenzi SET, GET, INCR). Comanda de FLUSHALL sau ștergere arbitrară a cheilor este dezactivată la nivel de configurare Redis.

### Capitolul 8: Arhitectura și Funcționarea Aplicației Mobile (HCE Wallet)

8.1 Tehnologia de Bază: Host Card Emulation (HCE)

Aplicația Android va utiliza arhitectura HCE (HostApduService) pentru a emula un card fizic, interceptând comenzile APDU:

- HCE permite aplicației să ruleze un serviciu de fundal (HostApduService) care interceptează și răspunde la comenzile APDU (Application Protocol Data Unit) trimise de terminalul POS, ocolind necesitatea unui Secure Element fizic (cum ar fi cipul de pe un SIM sau un cip hardware dedicat din telefon).

- Aplicația este înregistrată în sistemul de operare Android cu un AID unic (ex: F1C71V3B4NK01). Când POS-ul (ESP32) trimite un câmp electromagnetic, prima sa comandă este un semnal de trezire care conține acest AID. Androidul rutează automat comunicarea NFC către aplicația noastră.

8.2 Faza de Înrolare și Securitatea Locală

Înainte ca aplicația să poată face o plată, ea trebuie "înrolată" (conectată la sistemul bancar backend).

- Autentificarea: Utilizatorul se loghează în aplicație cu datele contului Fictive Bank.

- Generarea Tokenului: Aplicația face un request securizat via HTTPS către microserviciul Token Service Provider (TSP).

- Payload-ul primit: TSP-ul returnează:

  - DPAN-ul (Device PAN): Un identificator unic, specific doar acestui telefon (ex: TKN-9876-5432).

  - K_user (Cheia Master Secretă): O cheie pe 256-biți folosită pentru criptarea HMAC.

- Stocarea Securizată (Android Keystore): Cheia K_user NU este stocată în baza de date locală a aplicației (cum ar fi SQLite sau SharedPreferences), unde ar putea fi extrasă pe un telefon rootat. Este stocată exclusiv în Android Hardware-Backed Keystore, devenind inaccesibilă sistemului de operare de bază. Ea poate fi apelată doar atunci când utilizatorul confirmă identitatea prin biometrie (amprentă/FaceID).

8.3 State Machine-ul Tranzacțional (Interacțiunea NFC)

Odată ajunsă în apropierea POS-ului, aplicația intră într-o mașină de stări strictă, dictată de schimbul de pachete APDU. O tranzacție completă se desfășoară după următorul flux:

STATE 1: Trezirea și Selecția (Select Application)

  - POS Trimite: APDU SELECT cu AID-ul băncii.

  - HCE Răspunde: 90 00 (Codul standard ISO pentru "Command successfully executed"). Aplicația afișează pe ecran promptul de plată.

STATE 2: Inițierea Tranzacției (Get Processing Options)

  - POS Trimite: Suma tranzacției (ex: 150), Moneda (ex: RON), Timestamp-ul și un Nonce (un număr aleatoriu generat de ESP32).

  - HCE Acțiune Locală:  Aplicația cere utilizatorului validarea biometrică pentru orice tranzacție de peste 100 RON (prag configurabil prin parametrul biometric_threshold_ron returnat de TSP la înrolare). Pentru sume ≤ 100 RON, tranzacția procedează fără interacțiune biometrică (mod "tap-and-go"), cu riscul acceptat că un telefon furat poate efectua tranzacții mici.

  - Aplicația incrementează Transaction_Counter-ul intern (mecanismul anti-replay).

STATE 3: Calculul Criptografic (Generarea ARQC)

  - Aplicația extrage K_user din Keystore.

  - Calculează Cheia de Sesiune: Session_Key = HMAC(K_user, Transaction_Counter).

  - Calculează Criptograma Tranzacției (ARQC): MAC = HMAC (Session_Key, Amount || Currency || Nonce || Terminal_Timestamp || Transaction_Counter)

STATE 4: Răspunsul Final

  - HCE Răspunde: Trimite către POS pachetul final conținând DPAN-ul, Transaction_Counter-ul și MAC-ul rezultat.

  - POS: Încheie conexiunea NFC și trimite datele către Gateway-ul Dockerizat.

8.4 Interfața Utilizator (UI/UX)

- Dashboard Principal: Afișează un grafic simulând un card bancar, cu ultimele 4 cifre ale DPAN-ului și soldul curent (actualizat via REST API).

- Istoric Tranzacții: Un log vizual al plăților efectuate, extrase din microserviciul Issuing Bank.

- Mecanismul de Feedback: În timpul stadiului APDU, telefonul utilizează Vibrator Service pentru a oferi un feedback haptic (o scurtă vibrație) la detectarea POS-ului și o vibrație lungă la confirmarea generării criptogramei, oferind utilizatorului certitudinea că transferul fizic de date a avut loc cu succes.

8.5 Limitări și Protecții Implementate (Threat Model)

- Aplicații clonă / Malware: Deoarece operațiunile criptografice necesită confirmare biometrică pentru accesarea Keystore-ului, un malware care interceptează traficul NFC intern al telefonului nu poate forța generarea unui MAC valid în background.

- Furtul telefonului: Fără amprenta utilizatorului, DPAN-ul poate fi citit, dar aplicația nu va putea semna tranzacția cu cheia secretă, tranzacția fiind blocată fie la nivel de HCE, fie respinsă automat de Fraud Engine la nivel de backend.

### Capitolul 9: Criterii de Acceptantă

9.1 AC-01 (Idempotency Test):

  - Fie o cerere HTTP cu un payload JSON valid și un Header X-Idempotency-Key "UUID-A".

  - Atunci când sistemul primește 5 cereri HTTP POST concurente (în aceeași milisecundă) cu "UUID-A".

  - Baza de date trebuie să proceseze exact O SINGURĂ deducere de fonduri, iar toate cele 5 cereri trebuie să primească statusul HTTP 200 OK și același transaction_id.

9.2 AC-02 (Cryptographic Rejection Test):

  - Fie un payload JSON cu un mac valid, dar amount modificat de la 10.00 la 100.00.

  - Atunci când payload-ul este trimis către Gateway.

  - Sistemul trebuie să respingă tranzacția cu HTTP 400 (Invalid Cryptogram), să nu deducă fonduri, și să declanșeze evenimentul SIEM CRYPTO_VALIDATED: FAILED.

9.3 AC-03 (Rate Limiting la nivel de Gateway):

  - Fie un terminal ESP32 valid.

  - Atunci când terminalul trimite 3 cereri de autorizare în mai puțin de 1.0 secundă.

  - Primele 2 cereri trebuie să fie procesate normal, iar a 3-a cerere trebuie să fie respinsă cu HTTP 429 și retry_after_ms fără a lovi Issuing Bank.

9.4 AC-04 (Step-Up Flow):

  - Fie mediul de test configurat cu un utilizator sintetic (DPAN: "TEST-STEPUP-001") a cărui funcție de Risk Engine este suprascrisă la nivel de configurare (Mock) pentru a returna întotdeauna valoarea exactă Score = 55.

  - Atunci când se emite o cerere de autorizare validă criptografic pentru acest DPAN.

  - Sistemul trebuie să returneze HTTP 401 cu error_code: CHALLENGE_REQUIRED.

9.5 AC-05 (Redis Failover & Fail-Closed):

  - Fie un sistem funcțional cu trafic constant de 10 TPS.

  - Atunci când nodul Redis Master este oprit forțat (simulare crash).

  - Gateway-ul trebuie să respingă toate cererile noi cu HTTP 503 (error_code: IDEMPOTENCY_STORE_DOWN) imediat după detectarea căderii Redis Master. Nicio cerere nu trebuie să ajungă la Issuing Bank în această perioadă. După ce Redis Sentinel promovează replica (estimat < 30 secunde), Gateway-ul trebuie să reia procesarea normală, iar prima cerere validă trebuie să primească HTTP 200.

9.6 AC-06 (mTLS Rejection):

  - Fie un payload valid.

  - Atunci când este trimis de pe un client HTTPS care prezintă un certificat expirat sau nesemnat de CA-ul intern.

  - Serverul de la nivelul TCP/TLS trebuie să întrerupă conexiunea (Handshake Failure), iar cererea nu trebuie să ajungă niciodată în log-urile aplicației Gateway, însă Reverse Proxy-ul / Load Balancer-ul (ex: NGINX/Envoy) care termină conexiunea TLS trebuie configurat să trimită log-urile de TLS Handshake Failure (incluzând IP-ul sursă) direct către SIEM pentru detectarea atacurilor de Reconnaissance.

9.7 Cerinte de functionare (conform RFC 2119):

  - NFR-01 (Throughput): Sistemul trebuie să susțină un baseline de 50 TPS.

  - NFR-02 (Latență): Sistemul trebuie să răspundă cererilor autorizate în P95 < 800 ms și P99 < 1500 ms (măsurat la intrarea în Load Balancer).

  - NFR-03 (Disponibilitate): Sistemul trebuie să fie proiectat pentru a asigura un uptime de 99.9% / lună pentru serviciile core de autorizare.

  - NFR-04 (Latență Criptografică): Microserviciul Issuing Bank trebuie să execute validarea HMAC-SHA256 și calculul funcției exponențiale de Risk Decay într-un interval maxim de 15 ms (p99) pe tranzacție, pentru a nu deveni bottleneck-ul sistemului.

  - NFR-05 (Performanță Hardware): Ciclul complet de comunicație NFC-APDU între ESP32 și aplicația Android HCE (de la trezire până la primirea criptogramei) trebuie să dureze sub 400 ms, pentru a preveni îndepărtarea prematură a telefonului de către utilizator (Tearing).

### Capitolul 10: Limitări asumate ale PoC și Direcții de Evoluție

Următoarele elemente reprezintă limitările actuale ale sistemului (lipsuri asumate pentru faza de PoC) și modalitatea prin care ar putea fi rezolvate în viitor.

10.1 Atacurile de tip "Relay" (Releu NFC)

- Problema: Un atacator folosește două telefoane pentru a prelungi semnalul NFC pe internet. POS-ul crede că telefonul victimei este fizic în magazin, deși victima este acasă. Criptografia din proiectul nostru nu poate detecta acest lucru.

- Soluția tehnică viitoare: Implementarea standardului Distance Bounding. Microcontroller-ul ar măsura la nivel de nanosecunde timpul de răspuns la comanda APDU. Dacă timpul de "zbor" al semnalului depășește un prag critic, tranzacția este refuzată, demonstrând că datele au trecut prin internet.

10.2 Securitatea Stocării Cheilor pe Server (Lipsa HSM)

- Problema: Cheile master (K_user) sunt stocate într-o bază de date pe containerul Issuing Bank. Dacă serverul este compromis, toate cheile pot fi furate.

- Soluția tehnică viitoare: Integrarea unui serviciu de management al cheilor sau utilizarea unui modul hardware HSM (Hardware Security Module) în cloud, astfel încât baza de date a băncii să nu aibă niciodată acces la cheia brută în format text.

10.3 Lipsa Autentificării Offline (DDA)

- Problema: Dacă conexiunea Wi-Fi a ESP32-ului cade, terminalul este inutilizabil.

- Soluția tehnică viitoare: Arhitectura PKI. Stocarea cheii publice a Băncii pe ESP și validarea semnăturii ECC generate de telefon direct pe microcontroller, permițând batching-ul tranzacțiilor pentru procesare ulterioară.

### Capitolul 11: Glosar

A

- ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability): Set de principii fundamentale pentru tranzacțiile în bazele de date relaționale. Garantează că operațiunile financiare (ex. scăderea soldului) sunt sigure, complete și ireversibile chiar și în cazul unei căderi a serverului.

- AOF (Append Only File): Un mecanism de persistență a datelor utilizat de Redis. Fiecare comandă de scriere este adăugată la finalul unui fișier log, permițând refacerea exactă a memoriei în caz de crash și prevenind pierderea cheilor de idempotență.

- API (Application Programming Interface): Setul de reguli, endpoint-uri și structuri de date prin care componentele software comunică între ele (ex. modul în care ESP32 trimite date către Payment Gateway).

- APDU (Application Protocol Data Unit): Formatul standardizat (ISO/IEC 7816-4) al pachetelor de date folosit pentru comunicația între terminalul POS și aplicația de pe telefon.

- ARQC (Authorization Request Cryptogram): O criptogramă dinamică generată de telefon/card folosind cheia sa secretă și detaliile curente ale tranzacției, cu scopul de a cere băncii autorizarea plății.

C

- CRC Error (Cyclic Redundancy Check Error): O eroare de transmisie radio. Apare atunci când zgomotul electromagnetic alterează datele NFC în aer, iar suma de control (checksum-ul) calculată de receptor nu se potrivește cu datele primite.

D

- DDA (Dynamic Data Authentication): Metodă de securitate din standardul EMV prin care POS-ul validează autenticitatea cardului offline, cerându-i acestuia să semneze digital un număr aleator folosind o cheie asimetrică.

- Device PAN (DPAN): Device Primary Account Number. Un token (număr virtual de card) asociat exclusiv unui anumit telefon. Înlocuiește numărul real al cardului bancar în timpul tranzacției NFC pentru a preveni furtul de date.

E

- EMV DDA: Aplicarea specifică a standardului DDA de către consorțiul EMV (Europay, Mastercard, Visa), necesitând o infrastructură complexă de certificate.

H

- HCE (Host Card Emulation): Arhitectură software (specifică Android) care permite telefonului să emuleze un smart card fizic. Dirijează traficul NFC direct către aplicația băncii (fără a trece printr-un cip de securitate hardware separat de pe telefon).

- HMAC (Hash-based Message Authentication Code): Algoritm criptografic care garantează integritatea și autenticitatea unui mesaj. În această arhitectură, standardul implementat va fi exclusiv HMAC-SHA256, oferind un raport optim între securitatea pe 256-biți și performanța de calcul limitată a microcontroller-ului ESP32.

- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Protocolul de bază pentru comunicația web securizată, criptat în tranzit folosind TLS.

M

- MAC (Message Authentication Code): Un șir scurt de date (o criptogramă) utilizat pentru a valida faptul că un mesaj nu a fost modificat pe drum și provine de la entitatea care deține cheia secretă.

- Metoda RED (Rate, Errors, Duration): Standard de monitorizare a microserviciilor axat pe trei indicatori: Rata cererilor (trafic), Erorile (coduri 4xx/5xx) și Durata de execuție (latența).

- mTLS (Mutual Transport Layer Security): Mod de operare TLS în care ambele părți (atât serverul, cât și ESP32-ul) își verifică reciproc certificatele digitale înainte de a stabili conexiunea, blocând accesul dispozitivelor neautorizate.

N

- NFC (Near Field Communication): Tehnologie de comunicare wireless pe distanțe foarte scurte (de obicei sub 4 cm) operând la 13.56 MHz, utilizată pentru schimbul de date între POS și dispozitivul de plată.

- Nonce (Number used ONCE): Un număr absolut aleatoriu generat de POS la fiecare tranzacție nouă, utilizat în calculul criptografic pentru a garanta că atacatorii nu pot reutiliza (replay) un pachet de date înregistrat anterior.

O

- ORM (Object-Relational Mapping): Bibliotecă software (ex. Prisma, Hibernate) care traduce datele din limbajul de programare (obiecte) în comenzi SQL, gestionând totodată aspecte precum pessimistic locking (blocarea rândurilor din baza de date).

P

- PKI (Public Key Infrastructure): Ecosistemul format din proceduri, politici și software folosit pentru a crea, gestiona, distribui și revoca certificate digitale și chei publice (necesare pentru mTLS sau DDA).

R

- Redis: O bază de date de tip in-memory (stochează datele în RAM), ultra-rapidă, utilizată în arhitectură pentru stocarea cheilor de idempotență și implementarea rate limiting-ului.

- REST/gRPC: Protocoale pentru comunicarea inter-servicii. REST (Representational State Transfer) este arhitectura standard bazată pe HTTP/JSON. gRPC este un protocol dezvoltat de Google, orientat pe performanță ridicată folosind format binar.

- RSA/ECC: Algoritmi de criptografie asimetrică. RSA folosește numere prime mari, în timp ce ECC (Elliptic Curve Cryptography) folosește curbe eliptice, oferind aceeași securitate cu chei mult mai mici, fiind ideal pentru medii IoT.

S

- SIEM (Security Information and Event Management): Platformă centralizată (ex. Wazuh) care colectează, analizează și corelează log-urile din întreaga infrastructură pentru a detecta amenințări cibernetice în timp real.

- SLA Breach (Service Level Agreement Breach): Încălcarea parametrilor operaționali definiți în cerințele non-funcționale (ex. latența p99 a depășit 1500ms), declanșând alerte automate pentru echipa tehnică.

- Sliding Window Log: Algoritm avansat pentru Rate Limiting care jurnalizează timestamp-ul fiecărei cereri pentru a asigura o limitare fluidă și precisă în intervale de timp glisante.

- SOC (Security Operations Center): Echipa de securitate (și facilitățile tehnice aferente) care monitorizează alarmele generate de SIEM și răspunde la incidentele de securitate.

- SPOF (Single Point of Failure): O componentă a arhitecturii a cărei cădere atrage după sine paralizarea întregului sistem (ex. un server Redis ne-replicat).

- SSO/MFA: Single Sign-On (autentificare unică pentru mai multe aplicații) și Multi-Factor Authentication (cererea mai multor dovezi de identitate, ex. parolă + cod SMS).

- SPI (Serial Peripheral Interface): Protocol de comunicație hardware sincronă, de mare viteză, folosit pentru transferul fizic de date între microcontrolerul ESP32 și modulul NFC PN532.

T

- Token Bucket: Algoritm eficient de Rate Limiting în care "jetoanele" se adaugă într-o "găleată" la o rată fixă. O tranzacție este permisă doar dacă există jetoane disponibile, absorbind astfel vârfurile scurte de trafic.

- TSP (Token Service Provider): Microserviciul care stochează baza de date securizată (Vault) și realizează maparea bidirecțională între un token de plată (DPAN) și contul real al clientului.

- TTL (Time-To-Live): Timpul de expirare alocat unei resurse (ex. 24 de ore pentru o cheie de idempotență în Redis sau 30 de zile pentru un certificat mTLS), după care datele sunt automat invalidate sau șterse.

U

- UART/JTAG: Interfețe hardware la nivel scăzut. UART este folosită pentru comunicare serială și debugging, în timp ce JTAG este folosită pentru programarea inițială, testarea pinilor și (potențial) injectarea securizată a certificatelor.

- UUIDv4 (Universally Unique Identifier Version 4): Standard pentru generarea unor identificatori aleatorii cu o șansă practic nulă de coliziune, utilizat pentru a genera cheile de idempotență ale tranzacțiilor.

W

- WORM (Write Once, Read Many): O paradigmă de stocare a datelor utilizată pentru Audit Logging, care permite scrierea informației o singură dată și împiedică matematic modificarea sau ștergerea ei de către atacatori.